ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

GENEL TANIMLAR

- AMAÇ VE KAPSAM

1.1 Bu şartnamenin amacı Bucak Organize Sanayi Bölgesine 60 kişilik Hafif Çelik Prefabrik Sistemli Kreş Binasının yapım şartlarının belirlenmesidir.

1.2 Bu iş kapsamında, yapım işine ait teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, montaj ve işletmeye alma, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri, Kreş yapım standartları hakkında genel ilkeleri kapsar.

2. KONU

2.1 Bu şartnameye konu iş kapsamında 425 m2 anahtar teslimi Kreş inşaatı yapılacaktır.

2.2 Kreş İdarenin vereceği adreste (1643 ada /5 parselde) kurulacaktır.

3. TANIMLAR

İşin Adı: Bucak OSB Çalışan Anne Güvencesi Kreş Yapımı

İdare: Bucak Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Yüklenici Firma (Yüklenici): İhale şartnamesi hükümlerine göre Kreş yapım işlerini yüklenen tüzel veya gerçek tüzel kişiyi,

4. YAPILACAK İŞLERİN TANIMI VE KAPSAMI

4.1 Yüklenici; İdare tarafından ada/parsel numaraları belirtilen taşınmazlar üzerine yapılması planlanan Kreşin yapımında kullanılmak üzere İdare tarafından verilecek tüm projeleri inceleyecek ve projelerin mevzuata (kanun, tüzük, yönetmelik, şartname, genelge, tebliğ, v.b.) uygunluğunu kontrol edecek, sıkıntılı bir durum varsa İdarenin onayı ile gerekli revize işlemlerini yapacak ve inşaata öyle başlayacaktır.

4.2 Yüklenicinin yetkili Şantiye Şefi işin yapımı sırasında devamlı olarak işin başında olacak. Zorunlu nedenlerle uygulama sırasında gerekebilecek değişiklikler için yapılması gereken tadilatlar nedeni ile yüklenici herhangi bir ilave ücret talebinde bulunmayacaktır. İşin kapsamında yüklenici tarafından hazırlanacak hakedişler İdare onayına sunulacaktır.

4.3 Yüklenici İdarenin vereceği (arsa verileri, mevcut projeler vb.) bilgiler doğrultusunda eldeki mevcut tüm belgeleri inceleyecek ve işin planlamasıyla ilgili bir başlangıç raporunu idarenin istediği formatta İdareye sunacaktır. Üstyapı, altyapı, çevre düzenlemesi inşaatları,  önceden belirlenen teknik şartnamelere, ülkemizde geçerli standart ve yönetmeliklere göre yürütecektir.

4.4 İdare onayı alındıktan sonra seçimi yapılan her türlü malzemenin yerine montajı modern teknolojik imkânlardan yararlanılarak yapılacaktır. Betonarme temel inşaatında kalıp, donatı ve her türlü imalat, Çelik/konteyner/prefabrik yapılarda gerekli işçilik malzeme kontrolü yapılarak projesine uygun olarak yapılacaktır. Yapılması gereken temel inşaatına yönelik imalatların ve üst yapıya ilişkin imalat-montaj, yüklenici tarafından hazırlanan ve onaylanmış olan iş programlarına uygun şekilde yapılacaktır.

4.5 İdare; Yüklenici tarafından çalıştırılan elemanlardan yeterli vasıfta olmayanların değiştirilmesini yükleniciden isteyebilecektir.

4.6 Yüklenici herhangi bir kusur ve eksiklikten dolayı gerekli görülecek düzeltme, tamamlama hizmetlerini işin aksamasına meydan vermeyecek şekilde zamanında yapacaktır.

4.7 Yüklenici; Tüm donatım malzemelerini nakliye aracı ile kullanım yerine sevk ederken malzemelerin çizilmesini, birbirine sürtmesini ve hasar görmesini önleyecek ve kullanım yerine hasarsız ulaştıracaktır. Malzemelerin tüm taşıma ve kurulumu yüklenici sorumluluğundadır.

4.8 Yükleniciler tarafından sürdürülen yapım çalışmalarının, sözleşme, şartname yönetmelik ve programlara göre yapılması ile ilgili kontrollerde İdare, çalışmalarda gördüğü kusur ve noksanlıkların giderilmesi için yükleniciye gerekli talimat ve direktifleri verir.  Gereği yerine getirilmediği takdirde İdare Yüklenici adına gereğini yaptırır ve yüklenicinin hakedişinden düşer.

4.9 Yüklenici tüm çalışmalarını iş güvenliği kuralları uyarınca gerekli tedbirleri alarak, uygun donanım ve yöntemlerle gerçekleştirecektir.

4.10 Yüklenici gerektiğinde kullanılan donatı ve hafif çelik için çekme, bükme, basınç, kesme, karbon ve kaynak testlerinin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

4.11 Her türlü mekanik tesisata ilişkin basınç ve sızdırmazlık testlerinin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

4.12 Her türlü elektrik tesisatına ilişkin akım ve işletme testlerinin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

4.13 Yüklenici şantiyeye giren ve çıkan malzemelerin kontrolünü yapmakla, stok malzemelerin işin yürütülmesi için gerekli düzeyde bulunmasını sağlamakla yükümlüdür.

4.14 Yüklenici işini zamanında ve sağlıklı yürütebilmesi için gerekli her türlü makine ekipmanı sahada bulundurmak zorundadır.

4.15 Şikâyetlerin değerlendirilmesi;

Teslimi yapılan Kreş Yapım İşi İmalatı ve Yerine Montaj İşi kapsamında kullanıcılardan, kesin kabul yapılıncaya kadar geçen süre içinde gelen yapı ve tesisata ilişkin şikâyetler değerlendirilerek çözüm önerileri getirilecek ve yüklenici firma söz konusu şikâyetleri giderecektir.

5. İŞ SIRASINDA UYULACAK ESASLAR

5.1 Yüklenici sözleşme konusu işi, sözleşmeye ve eki olan şartnamelere, gelişmiş teknik ve ekonomik usullere, Türk Standartlarına ve İdarece kabul edilecek diğer ülke standartlarına uygun olarak en iyi şekilde yapacaktır.

5.2 Yüklenici işin devamı sırasında İdarece istenebilecek her türlü revizyon, ek ve benzeri plan, proje, rapor, hesap vb. hizmetlerin yapılmasını sağlamak ve İdareye istenilen formatta bila bedel teslim etmekle yükümlüdür.

5.3 Yüklenici tarafından;

- Çalışanların iş kıyafetlerinde firma bazında belirli olması sağlanacaktır.

- İşçi yatakhane ve yemekhanelerinin temiz, bakımlı, hijyenik ve iş/işçi güvenliğini sağlayacak şekilde olması sağlanacaktır.

- Emniyet, yönlendirme, bilgi levha ve talimatlar tüm şantiye içinde uygun yerlere konulacaktır.

- İdare, sözleşme süresi içinde, sözleşme konusuna giren işlerin sözleşme ve eklerine uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye her zaman yetkilidir.

6. İŞİN DEVAMI SIRASINDA YÜKLENİCİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK RAPORLAR

6.1 Yüklenici yer teslim tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içinde, çalışma şartlarını ve işi nasıl yapacağını açıklayan bir "Başlangıç raporu" hazırlayarak ön iş programı ile birlikte İdareye verecektir.

6.2 Yüklenici 30 günde bir "İş İlerleme Raporu" hazırlayarak İdareye verecektir. Bu raporda, söz konusu dönemde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında geniş bilgi verilecek ve onaylı iş programına göre ne durumda olduğu; gecikme varsa sebepleri ve gecikmenin giderilmesi için alınan ve alınacak önlemler ile fiziki gerçekleşme yüzdesi belirtilecektir.  Raporda bir sonraki ayda yapılacak işlerin ayrıntılı bir açıklaması da verilecektir.

7. PERSONEL

İşin başında yetkili Şantiye Şefi devamlı bulunacaktır. Ayrıca işin kapsamına göre konusunda uzman kişiler de işin başında olacaktır. İdare imalat konusu ile ilgili kalifiyeli kişileri işin başında görmediği takdirde işi durdurabilir ve yetkili kişinin getirilmesini isteyebilir.

8. MALİ SORUMLULUK, CEZALAR VE KESİNTİLER

8.1 İş programının sözleşmede belirtilen tarihlerden daha geç verilmesi halinde geçen her gün için 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası)

8.2 Teknik personel onayının süresi içinde verilmemesi durumunda verilinceye kadar devam etmek üzere, geçen her gün için 1.000,00 TL(Bin Türk Lirası)

8.3 İdare tarafından onaylanmış Yüklenici personelinin denetimler sırasında şantiyede bulunmadığının tespitinde personel başına bir gün için 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası)

8.4 Yüklenici tarafından tutulması gereken şantiye defterinin tutulmaması veya eksik tutulduğunun tespiti halinde gün başına 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası )

8.5 Geçici kabul sırasında yüklenicinin sözleşmesi ve şartnamelerine uygun imalat yapılmaması nedeniyle yükleniciden kesilecek nefaset miktarı, (imalatın güncel değeri)

8.6 Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0.03 (On Binde Üç) oranında gecikme cezası uygulanır.

Ceza uygulanır ise bu cezalar Yüklenicinin takip eden ilk hakedişinden tahsil edilir. Hakediş ödemelerinin tamamlanması halinde kesin teminattan kesilir.

8.7 Yapılan binanın tamamlanıp kullanıma açılmasından sonra da kesin kabul tarihinden itibaren 5 yıl süre ile gizli ayıpların telafisi için niteliğine göre, proje hatasından, uygulama ve malzeme hatasından, denetim eksikliğinden meydana geldiği kabul edilen kusur ve hatalardan İdareye karşı yüklenici sorumlu olacaktır.

8.8 Yapıda meydana gelecek hasar ve zararın telafisi için gerekli inşaat ve tesisat işleri Yüklenici tarafından giderilecek, giderilmediği takdirde Yüklenici nam ve hesabına İdarece yaptırılacak ve bedel Yükleniciden tahsil edilecektir.

9. İŞ PROGRAMI

9.1 Yüklenici yer teslim tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ön iş programını hazırlayacak ve başlangıç raporu ile birlikte İdareye verecektir. İdarenin müşterek mutabakatı ile iş programında değişiklikler yapılabilir.

9.2 Yüklenici ayrıca sözleşme konusu işi yürüteceği organizasyon şemasını iş programının onaylanmasından itibaren en çok 5 (beş) iş günü içinde İdare onayına sunacaktır.

10. ÖDEMELER

10.1 Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren en erken 30 gün sonra geçici hakediş raporu düzenleyebilir. İdarece onandıktan sonra tahakkuka bağlanır.

10.2 Yüklenici’nin hakedişi İdarece ödenir.

10.3 Yer teslimi yapılmasından sonra, Yüklenicinin yazılı isteği üzerine, Sözleşme bedelinin % 40 (kırk)’i oranında, banka teminat mektubu karşılığı iş avansı verilir. Avansın verilmesini takip eden hakedişten başlamak üzere, her ara hakedişte hakediş tutarının %40’ı (kırkı) oranında mahsubu yapılır ve avans teminat mektubu yükleniciden gelen talep doğrultusunda mahsup edilen tutarlar kadar serbest bırakılır.

11. HAKEDİŞLER

11.1 Yüklenicinin bu sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirdiği hizmetlerden doğan alacakları,   hakediş raporları ile tespit edilir ve sözleşme hükümlerine göre ödenir.

11.2 Ara hakediş raporları, yüklenicinin hakedişine bağlı olarak düzenlenecek ve onay için İdareye sunulacaktır. Temel tamamlandığında % 30, Çelik montaj ve dış duvarlar ile çatı tamamlandığında % 30, işin bitiminde geçici kabul ile birlikte kalan % 40 ödeme yapılacaktır.  Son ve kesin hakedişte süre aranmaz. Hakediş raporuna, raporun incelenmesine yardımcı olacak belgeler eklenecektir.

12. İŞLERİN MUAYENESİ VE GEÇİCİ KABUL TEKLİF BELGESİ SUNULMASI

Geçici kabul, kesin kabul, fesih ve tasfiye işleri “ Yapım İşleri Genel Şartnamesi” hükümlerinde ve sözleşmede belirtilen şekilde imzalanır, İdarece uygun görülmesi halinde onaylanır.

Kesin kabul ile geçici kabul arasında geçen süre içinde ortaya imalattan çıkan eksik, kusurlu ve noksan işlerin yapılmasından Yüklenici sorumludur.

13. DİĞER HUSUSLAR

Yüklenicinin bu sözleşmede ön görülen hak ve menfaatleri ve özellikle bu şartname kapsamındaki alacakları sair üçüncü kişilere devir ve temlik edilemez. Aksi halde herhangi bir protesto keşidesine veya hüküm almaya gerek olmaksızın, İdare sözleşmeyi fesih etmekte serbesttir.

Uyulacak Standartlar Ve Yönetmelikler

Projede belirtilen işin yapımında ve malzemelerin uygulamasında kullanılacak malzeme ve ekipmanlarda güncel standart ve yönetmenliklere, yetersiz kalması durumunda uluslararası standartlara bilgi için başvurulacaktır.

Yapım Süreci:

Söz konusu iş yerinin tesliminden sonra imalata ait fotoğraflar ve videoları Yüklenici idare ile paylaşacaktır.

Kullanılacak olan malzemeler ile ilgili önerilen malzemelerin projesine ve şartnamesine uygunluğu İdareye onaya sunulacaktır.

Sahaya gelen malzemelerin malzeme öneri onay formundaki onaylı ürünler olduğunu kontrol edilecek, gelen malzemelerin orijinal sevk irsaliyesinin bir nüshası geçici kabule kadar dosyada saklanacaktır.

Projesine ve şartnamesine göre ölçüm ve test istenen imalatlara ilişkin ıslak imzalı ve kaşeli raporları geçici kabulde idareye teslim edilecektir.

Şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler, işin tekniğine uygun olarak proje kapsamında yapılacaktır.

Hazırlanacak olan projelerle ilgili gerekli olan ya da İdarenin gerekli gördüğü detay ve projeler ilgili yasalara ve mevzuatlara uygun şekilde hazırlanacaktır. Yapılacak olan projelerle ilgili malzeme seçimleri İdarenin ortak çalışması sonucu belirlenecektir.

İdarenin gerekli görürse projeler üzerinde değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır.

Mühendislik projelerinde oluşabilecek durumlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı statik proje de revize yapmak gerekirse Yüklenici tüm bu revize işlemlerini bila bedel yapmakla yükümlüdür.

Devreye alınan sistemlerin ve kullanılan cihazların ve ekipmanların bakım sözleşmeleri ve garanti belgeleri idareye teslim edilecektir.

Şantiye günlük defterlerinin tutulmasını sağlamak, işyeri güvenliği ve sağlığına ilişkin tedbirleri aldırmak vb. organize edici her türlü iş ve işlemi yüklenici tarafından yapılacaktır.

Geçici kabul aşamasından önce Yüklenici imalatların gerekli tetkiklerini ve kontrollerini yaparak sistemlerin çalışır durumda olduğunu, kullanımlarında bir mani olmadığını ve can ve mal güvenliğine tehlikeye atabilecek bir problemin olmadığını teyit ederek geçici kabul işlemlerini başlatacaktır.

Geçici kabul komisyonu tarafından eksik tespit edilirse komisyonca tayin edilmiş sürede tamamlanacaktır.

Yüklenici Kesin kabule kadar binadaki sistemlerin periyodik bakımlarının yapılmasını ve varsa ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit ederek giderilmesini sağlayacaktır.

HAFİF ÇELİK PREFABRİK TEKNİK ŞARTNAME

1. GENEL SİSTEM TANIMI:

Mimari Projesine göre taşıyıcı sistemi kurulmuş, bölgesine göre statik hesapları yapılmış, tüm bağlantı detaylan çözülmüş hafif çelik taşıyıcı sistem yapı elemanları: (DIN EN 10326) standardında çelik malzeme kullanılarak üretilen Galvanizli hafif çelik özel profiller ile ana taşıyıcı sistemleri imal edilen, tüm ileri kaba teknik ve malzeme çözümleri ile birlikte tasarlanmış olan  “HAFİF ÇELİK YAPI SISTEMİ''  ile Kreş inşaatı ANAHTAR TESLİMİ yapılacaktır.

Yüklenici tüm iş kalemlerini eksiksiz ve anahtar teslim olarak gerçekleştirecektir. Kullanılan malzemeler yeni, TSE belgeli ve birinci sınıf olacaktır.

2. UYGUNLUK STANDARTLARI:

2.1. Zemin Su Basmanı:

Sıkıştırılmış saha zemini üzerine 10 cm. grobeton ve Statik projesine uygun betonarme temeli,(bitümlü su yalıtım membranı uygulamasıyla) yapılarak zemin su basmanı oluşturulacaktır.

Yerden ısıtma sistemi oluşturularak; granül efektli, min. 2 mm. Kalınlığında düz kauçuk malzemesi performans özellikleri ve renkleri idare tarafından kabul olacak şekilde MEB şartnamelerine uygun malzemeden dersliklerin ve etkinlik alanlarının zemin kaplaması yapılacaktır. (ısı iletkenliği, yanmazlık, esneklik, kaymazlık, ses yalıtımı, deformasyon, yer ısıya uyum gibi özellikler)

Islak hacimler (mutfak, WC ) 1. Sınıf seramik ile (zemin+ duvar) idarenin seçimine uygun bir şekilde kaplanacaktır.

Dış mekânlardaki tretuarlar, giriş, idari ofis, yemekhane, koridor ve yürüyüş yolları için bölgenin temin edeceği mermerler kullanılacaktır. (Projede gösterilen yerlere uygun olarak)

2.2. Taşıyıcı Sistem: Çelik Konstrüksiyon

İdare tarafından verilen Statik projeler Yüklenici’nin kullandığı tekniğe istinaden revize edilmek istenirse söz konusu revize proje aşağıdaki şartlar dikkate alınarak ve bilabedel yapılarak İdarenin onayına sunulacaktır.

Hafif çelik profiller, S350 kalite galvanizli sacdan roll-form makinelerinde şekillendirilmiş olacaktır. Yapıyı oluşturacak profillerin, gerekli olan press ve büküm formları oluşturularak gerekli olan tesisat ve bağlantı boşlukları tamamen bilgisayar destekli tasarım kontrollü olarak açılacaktır.

Taşıyıcı sistem genellikle mukavemeti artırıcı, burkulmaya karşı dayanımlı C ve U profillerle oluşturulacaktır.

Taşıyıcı sistem hesaplarında bölgenin kar yükü, rüzgar hızı, deprem şartları dikkate alınacaktır. Yapının bulunduğu bölgeye göre sismik ve statik hesaplar, proje ve standartlarda belirlenen yük değerlerine göre Sap2000, CFS, STA4CAD, PROCAD programları ile yapılacaktır.

2.3. Bağlantı ve Montaj Elemanları

İmalat ve montaj aşamasında kesinlikle kaynak kullanılmayacaktır. Birleşimler özel normlara sahip cıvata ve/veya galvanizli çelik vidalar ile yapılacaktır. Statik hesaplara göre sistem vidalı bağlantı veya özel levhalarla birleştirilecektir. Kritik noktalarda güçlendirilmiş bağlantı plakaları kullanılacaktır.

TSE ve EN standartlarına uygun bağlantı elemanları tercih edilecektir.

2.4. Binalarda Isı Yalıtım Kuralları

Duvar ve çatı aralarında min 100 mm taş yünü veya camyünü kullanılacaktır. Isı iletkenlik katsayısına göre malzeme tercihi yapılacaktır.

2.5. Hava ve Darbe İle Oluşan Seslerin Yalıtımları

Darbe ve hava kaynaklı ses iletimi azaltılacak şekilde malzeme seçimi yapılacaktır. İç hacimlerde kullanıcı konforunu sağlayacak ses yalıtımı da uygulanacaktır.

2.6. Su Yalıtımı

Temel altı ve çatı altında bitümlü membranlar kullanılarak yalıtım verimi yükseltilecektir. Buhar Kesici Membranlar; Yoğuşmayı önleyici tabakalar, duvar ve çatı içlerinde kullanılacaktır.

TS 825'e uygun enerji verimli yapı kabuğu oluşturulacaktır.

2.7. Dış ve Ara Bölme Duvar Standartları

Dış Yüzey:

- Su bazlı silikon esaslı dış cephe boyası- 0,5 cm.

- Mantolama Sistemi / Yalı Baskı

- Su yalıtımı

- Boardex kaplama

- 100 mm. Taş yünü

TAŞIYICI SİSTEM: HAFİF ÇELİK C PROFİLDEN OLUŞAN KARKAS

İç Yüzey:

- Buhar kesici

- Alçıpan (standart, suya veya yangına dayanıklı çeşitler)

- Saten alçı,

- Su bazlı slikon esaslı iç cephe boyası veya duvar kaplaması.

2.8. Yangın Dayanım Standartları

Standartlara uygun Yangın Sistemi sağlanacaktır.

2.9. Makas Alt Kaplama ve Çatı Kaplama

Taşıyıcı Sistem: Hafif Çelik Makas Sistemleri

Kaplama: OSB, Boardex veya suya dayanıklı kontrplak

Alt Kat Su Yalıtımı: Membran veya çatı örtüsü

Üst Kaplama: Metal kiremit, Sandviç panel, Shingle veya membran

Isı Yalıtımı: 10–15 cm taş yünü veya cam yünü uygulaması

Yağmur Suyu Yönetimi: Dere ve iniş sistemleri (PVC veya alüminyum)

Tavan İzolasyonu: Cam yünü min. 100 mm.

Islak Hacimlerde Tavan Kaplaması:  Yeşil alçıpan.

2.10. Boya

- Dış metal yüzeyler çift kat endüstriyel astar, çift kat sentetik yağlı boya ile min. 2 kat boyanacak.

- İç duvarlar istenilen renkte su bazlı silikon esaslı iç cephe boyası ile min. 2 kat boyanacaktır.

- Dış duvarlarda su bazlı silikon esaslı dış cephe boyası uygulaması yapılacaktır.

- Tavan boyası 1. Sınıf tavan boyası olacaktır.

2.11. Kapılar ve doğramalar

Yangın çıkışları dahil tüm kapılar ilgili standartlara uygun olacaktır.

- İç kapılar lake veya alüminyum.

- WC’ ler kompakt (veya alüminyum) kapı.

- Dış acil çıkış kapısı  çelik veya alüminyum.,

- Ana giriş kapısı sürgülü kapı.

- Dış doğramalar alüminyum.

- 4+12+4 Isıcam

2.12. Pencere

- Alüminyum doğrama.

- 4+12+4 Isıcam

2.13. Elektrik

- Elektrik tesisatı Sıva altı,

- Aydınlatma projesine uygun tasarruflu led lambalarla İdarenin seçimine göre yapılacaktır.

- Priz ve anahtarların marka ve modeli İdare tarafından seçilecek, prizler kapalı tip olacaktır.

- Kablolar NYM bakır kablo olacaktır.

- Sigorta kutusu sıva üstü olup, kaçak akım rölesi ve sigortalar dahil olarak monte edilecektir.

- Topraklama ve TV tesisatı çekilecektir.

2.14. Mekanik

- Sıhhi tesisatı borulamalı olarak Sıva altı, sıcak ve soğuk su, atık su.

- Çocuk WC’ leri lavabo ve klozetleri çocuk boyutlarına uygun olacak.

- Engelli WC ilgili standartlara uygun olacak.

- Lavabo Armatürleri fotoselli olacak.

- Aksesuarlar: Ayna, sabunluk, kağıt havluluk v.s. detayları ve malzeme seçimi idare ile oluşturulacak.

- Temiz ve pis su tesisatlarının malzeme markaları idare ile birlikte seçilecek.

- Yağmur suyu depolama alanı yapılarak, yağmur suları orada toplanacak, bahçe kullanım suyunda faydalanılacak.

2.15. Mutfak

- Tezgah granit olarak yapılacaktır.

- Evye çelik evye olacaktır.

- Dolaplar MDF olarak projesine uygun olacaktır.

- Armatürler TSE belgeli olacaktır.

3. BAKIM GEREKSİNİMİ

I.	Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek;

- Kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından kaynaklanan hataları,

- Bakım süresi zarfında herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları,

- Sözleşme Makamı tarafından tespit edilen hasarları

gidermekle yükümlüdür.

II.	Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, İdarenin onayı ile yenileme veya değiştirmenin yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca yenileme veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.

III.	Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde İdare Yüklenici’ ye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya hasarı gidermediği takdirde İdare:

- Giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; bu durumda Sözleşme Makamı bu giderleri yüklenicinin hakedişlerinden ve/veya teminatlarından keser,

- veya Sözleşmeyi fesheder.

IV. Hata inşaatın tamamının veya bir kısmının büyük ölçüde kullanmasına engel oluyorsa İdare, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inşaatın bu parçaların sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.

V. Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda İdare gereken tadilatı bedeli Yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırabilir. İdare yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan Yükleniciye bildirir.

VI. Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım işi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hakedişlerden mahsup edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.

VII. Bakım konusundaki yükümlülükler, Özel Teknik Şartname ve Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.

VIII. Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici inşaatı etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren yapımın sağlam olmasından sorumlu olacaktır.

4.	GÖRÜNÜRLÜK/TANINIRLIK GEREKLERİ

Kalkınma Ajanslarınca mali destek sağlanan projeler gereği altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette panolarla tanıtılacaktır.